广州市市场监督管理道路与街路照明灯具产品质量监督抽查实施细则

（2021年5月4日修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 结构 | GB 7000.1-2015 GB 7000.203-2013 | GB 7000.1-2015 GB 7000.203-2013 | ● |  |
| 2 | 爬电距离和电气间隙 |  |  | ● |  |
| 3 | 接地规定 |  |  | ● |  |
| 4 | 外部接线和内部接线 |  |  | ● |  |
| 5 | 防触电保护 |  |  | ● |  |
| 6 | 耐久性试验和热试验 |  |  | ● |  |
| 7 | 防尘和防水 |  |  | ● |  |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 |  |  | ● |  |
| 10 | 电源端子骚扰电压 | GB/T 17743-2017 | GB/T 17743-2017 |  | ● |
| 11 | 9kHz~30MHz频率范围辐射电磁骚扰 |  |  |  | ● |
| 12 | 30MHz~300MHz频率范围辐射电磁骚扰 |  |  |  | ● |
| 13 | 谐波电流 | GB 17625.1-2012 | GB 17625.1-2012 |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》；

GB 7000.203-2013 《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

GB/T 17743-2017 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。