附件1

广州市机动车排放检验机构联网

技术核查表

申请单位：

核查类别：

核查日期：  年  月  日

填表说明

1. “核查类别”填写首次核查、第1次复核、第2次复核，以此类推。

2. “单位性质”填写安检，“联系人”一般为检验机构行政负责人，如站长等。

3. “主要设备基本信息”同类设备同品牌型号只需填写一类设备和数量，不需重复填写，不够填写时可以附页。

4. “业务范围”及“核查意见”根据检验机构办理联网（变更）项目在检测方法右边的选框中打“√”或“×”。

5. 附表2中带“*”项为必查项目。

6. 记录时在相应选框中打“√”，并在备注栏注明具体情况，未检查项目在备注栏用斜杠划去。

7. 复核时仅对不符合项进行复核，记录时，附表1和附表2中复核前已符合的项目，在备注栏注明“复核前已符合”。

8. 本表在现场核查时填写，完成技术核查工作后由广东省广州生态环境监测中心站存档。

一、基本信息

| 检验机构基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |
| 主要设备基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  | 设备供应商名称 |  |  |  | 数量（套） |
| 简易瞬态工况法 （含双怠速法）设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加载减速工况法（含自由加速法）设备 |  |  | 轻型汽车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型汽车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  |  |  | 检测方法 |  |  |  | 执行标准编号 |  |  |
| 1 | 汽油车 |  |  |  | □简易瞬态工况法 □双怠速法 |  |  |  | 国标：GB18285-2018 |  |  |
| 2 | 柴油车 |  |  |  | □加载减速工况法 □自由加速法 |  |  |  | 国标：GB3847-2018 |  |  |
| 拟变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更类型 |  |  |  | 变更前 |  |  |  | 变更后 |  |  |  |
| □检测线位置变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □增加检测线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □变更检测线类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □变更主要检测设备（含工控软件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术核查结果

| 核查内容（详见附表1、2、3） |  |
| --- | --- |
| 资质核查 | 相关资质（附表1）：□齐全□不齐全 |
| 检测 能力核查 | 汽油车检测设备检查（附表2之1）: □通过□不通过 |
|  | 柴油车检测设备检查（附表2之2）:□通过□不通过 |
|  | 检测设备参数检查（附表3）: □齐全□不齐全 |
| 核查意见 |  |
| 综合意见 | 通过技术核查，建议联网内容为□汽油车简易瞬态工况法、□双怠速法、□柴油车加载减速工况法、□自由加速法 □需要整改的内容见“整改意见”。 |

技术核查组组长（签名）：

技术核查组组员（签名）：

附表1

相关资质核查情况记录表

| 序号 | 审查项目 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照或事业单位法人证书 | □符合□不符合 |  |
| 2 | 检验检测机构资质认定证书及证书附表（扩项） | □符合□不符合 |  |
| 3 | 建设项目环境影响评价登记表或建设项目环境影响评价文件审批意见 | □符合□不符合 |  |
| 4 | 检测仪器检定、校准证书 | □符合□不符合 |  |
| 5 | 广州市机动车排放检测人员相关专业技术材料 | □符合□不符合 |  |
| 6 | 检验机构联网传输核查证明 | □符合□不符合 |  |
| 7 | 质量手册、程序文件、作业指导书 | □符合□不符合 |  |

核查人员（签名）：

附表2

简易瞬态工况法设备性能核查表

| 序号 | 核查项目 |  |  | 标准条款 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 底盘测功机 | *滑行测试 | 在6.0～13.0kW随机选择一个加载滑行功率值，滑行误差应在±7%以内 | GB18285-2018之条款DA.1.1 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *负荷准确度 | 加载滑行功率为4kW和18kW时，滑行误差应在±4%之内；加载滑行功率为11kW时，滑行误差应在±2%之内 | GB18285-2018之条款D.3.2.5.3 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *响应时间 | 底盘测功机的T90加载响应时间应小于200ms, T95加载响应时间应小于300ms，最大扭矩冲击值小于目标值125% | GB18285-2018之条款D.3.2.5.4 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *变负荷滑行 | 对应80.5～8.0km/h、72.4～16.1km/h和61.1～43.4km/h速度区间的滑行时间偏差分别小于4.0%、2.0%和3.0% | GB18285-2018之条款D.3.2.5.5 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 附加损失 测试 | 附加损失测试滑行速度为10～60km/h，能自动保存滑行修正值 | GB18285-2018之条款 DA.1.2 | □符合□不符合 |  |
| 2.2 | 气体流量分析仪 | *日常检查 | 20秒读数平均值与流量名义值的相对误差不超过±10% | HJ/T290-2006之条款6.4.3条 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *流量范围 | 无集气管影响时，流量计的流量范围是118～165L/s | HJ/T290-2006之条款6.3.10条 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *鼓风机 | 流量处于6-12m3/min | GB18285-2018之条款D.3.5.2 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *废气收集管（集气管） | 直径为10cm左右 |  | □符合□不符合 |  |
|  |  | 流量计检查 | O2传感器T90响应时间小于4s，T10小于5s | GB18285-2018之条款D.3.5.1 | □符合□不符合 |  |
| 2.3 | 排气分析仪及排气取样系统 | *泄漏检查 | 每天开机开始检测前，提示密闭采样探头自动进行取样系统泄漏检查，如未检查或检查不通过，应自动锁定分析仪排气检测功能 | GB18285-2018之条款D.3.3.6.3 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *低浓度标准气体检查 | CO、CO2、HC、NO等低标检查误差符合标准要求 | GB18285-2018之条款 DA.2.1.1表D.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *采样管路 | 采样管长度小于7.5m，采样管路包含取样探头、取样管、过滤器等。 | GB18285-2018之条款D.3.3.2和D.3.3.3 HJ 1237-2021之条款4.2.4.2的d条 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *响应时间 检查 | 高标气检查时其T90.CO＜5.5s，T10.CO＜5.7s;T90.NOx＜6.5s，T10.NOx＜6.7s; T90.O2＜7.5s，T10.O2＜8.7s否则应锁止分析仪排气检测功能 | GB18285-2018之条款DA.2.1.3 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *低流量指示 | 样气流量低于分析仪设计的规定最小值时，应锁止排气分析仪排气检测功能 | GB18285-2018之条款D.3.3.6.2 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *HC残留量检查 | 取样系统 HC 残留量超过7×10-6时应锁止排气分析仪排气检测功能 | GB18285-2018之条款D.3.3.6.4 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *转化炉效率 | 采用转化炉方式测量 NOx 的分析仪应进行 NO2 转换为 NO 的转化效率检查，检查方法应按照附件 AA。转化效率应不小于 90% | GB18285-2018之条款 D.3.4.1.1和HJ 1237-2021附录A和附件AA之条款 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 漂移检查 | “0”点时漂满足准确度要求，10min内无大于1.5倍精度公差周期性变化，量距点时漂满足精度要求，3小时内量距点漂移小于准确度的5/3倍 | GB18285-2018之条款D.3.4.1.9 | □符合□不符合 |  |
| 2.4 | OBD诊断仪 | *基本功能 | 无改写车辆OBD系统功能，能获取并显示当前数据流信息、故障指示器状态信息、车辆认证信息以及获取并显示产生故障存储的冻结帧数据。 | GB18285-2018之条款 FA.2 | □符合□不符合 |  |
| 2.5 | 工控软件 | 测试过程中断测试功能 | *稀释流量低于95L/s | HJ/T290-2006之条款6.6.4条 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | *设置车速上下限为±3.0km/h，连续超差应小于2s | GB18285-2018之条款 D2.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | 分析仪采样流量偏低 | GB18285-2018之条款 D2.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  |  | CO2≥16.0%,O2<-0.1%,CO<-0.6%,HC<-13ppm | GB18285-2018之条款 D2.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *拔采样管与集气管 | 测试测试中拔去采样探头(或集气管)或发动机熄火应终止测试（混合动力车辆测试除外） | GB18285-2018之条款 A.3.5、B.4.2.8和D2.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *双怠速法 | 发动机转速控制应满足标准要求，高怠速和怠速不允许累计计时和应按45s整体计时控制 | GB18285-2018之条款 3.16和附录A | □符合□不符合 |  |
|  |  | *测试前自检 | 1.测试前应进行分析仪的自动校正，包括调零、环境空气测试、背景空气测试等，背景空气残留值过大应锁止测试 2.气体流量分析仪测量的大气环境中O2浓度应处于20.8±0.3%，如超差范围则应报警和自动进入环境空气检查程序 | GB18285-2018之条款 D.3.4.2.1 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *信息显示 | 测试过程中，司机助手显示屏幕需显示测试过程的必要信息，不允许实时显示排放测试值 | GB18285-2018之条款DB.2.2.10 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *外观检查 记录 | 外观检查记录信息全面（必须包含排放控制装置信息），本地记录和报送一致且符合标准要求 | GB18285-2018之条款 5、6和附录H | □符合□不符合 |  |
| 2.5 | 工控软件（续） | 设备日常 检查 | 分析仪标定（高标检查过程）、检查信息，底盘测功机滑行信息，发动机转速计等其它信息应自动记录和上传，且本地记录与报送信息一致 | GB18285-2018之条款 DB.2.3和DB.2.4 HJ 1237-2021之条款的 附录A | □符合□不符合 |  |
|  |  | *检测数据 | 排放检验过程数据和检验结果应自动保存和记录，且本地记录与报送内容一致 | GB18285-2018之条款 A.5、附件BD和附录H | □符合□不符合 |  |
|  |  | 检测结果有效性判断 | 1.测试实际距离与理论距离应小于0.2km；2.除混合动力车外，CO2测量结果小于30g/km；3.识别O2浓度错误；4.超出流量计的流量范围 | GB18285-2018之条款D2.7 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *软件功能 | 1.有否底盘测功机的各种滑行功能；2.有否分析仪的漂移检查、单点检查、五点检查功能；3.有否气体流量分析仪的检查功能；4.NO2如使用转化炉转化为NO，应有转化炉转化效率测试功能 | GB18285-2018之条款 附件DB相关内容及D.3.4.1.1 HJ 1237-2021之条款的 附录A | □符合□不符合 |  |
|  |  | 数据下载与更新功能 | 每天开机后或根据主管部门要求应自中央数据库下载相关内容 | GB18285-2018之条款DB.2.1.7 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 锁止功能 | 1.系统时钟同步和修改自锁控制 2.自检不通过锁止 3.日常检查不通过锁止 | GB18285-2018之相关条款和D4.9 | □符合□不符合 |  |
| 综合结论 |  | □通过 □不通过，不通过主要原因： |  |  |  |  |

说明：*为必检项，备注则说明不合格项具体内容。

核查人员（签名）：

附表3

加载减速法设备性能核查表

| 序号 | 核查项目 |  |  | 标准条款 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 底盘测功机 | *滑行测试 | 在6.0～13.0kW随机选择一个加载滑行功率值，加载滑行误差处于±7%以内 | GB3847-2018之条款B.5.1和BB.1.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *负荷准确度 | 30kW的加载滑行误差应在±4%内；10kW和20kW的加载滑行误差应在±2%内 | GB3847-2018之条款 BB.1.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *响应时间 | 按标准要求，设置响应时间测试步骤，在300ms内，对扭矩阶跃变化的响应应达到90% | GB3847-2018之条款 BB.1.7 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *变负荷滑行 | 驱动底盘测功机，使滚筒速度达到88.5km/h，施加3.7kW的负荷，当速度达80.5km/h时，记录启动时间，按表B.3给定的速度，施加响应的负荷，对应80.5～8.0km/h、72.4～16.1km/h和61.1～43.4km/h速度区间的滑行时间偏差分别小于4.0%、2.0%和3.0% | GB3847-2018之条款 BB.1.7 和参照GB18285-2018之条款B.5.1.4.5 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 附加损失功率 | 滑行速度区间为10～100km/h（至少为10～80km/h），按10km/h分段测试，自动保存滑行修正结果和显示过程曲线 | GB3847-2018之条款 BB.1.5 | □符合□不符合 |  |
| 3.2 | 不透光烟度计 | *滤光片检查 | 使用30%、50%、70%等滤光片检查的读数误差不大于±2% | GB3847-2018之条款 C.6.1 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *采样管路 | 不透光烟度计采样管长度小于3.5m，采样管路包含取样探头、取样管、过滤器等。 | GB3847-2018之条款 B.2.3.1.5和HJ 1237-2021之条款4.2.4.2的d条 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 零点漂移检查 | 30min内烟度计的漂移误差应小于±1% | GB3847-2018之条款 C.6.1 | □符合□不符合 |  |
| 3.3 | OBD诊断仪 | *基本功能 | 无改写车辆OBD系统功能，OBD 诊断仪应至少具备车辆及 OBD 信息检查、故障代码获取、就绪状态描述、OBD 系统的实际监测频率（IUPR）相关数据记录、实时数据流读取及打印等功能。 | GB3847-2018之条款 EA.2和HJ 1237-2021之条款4.2.4.2的4.2.3 | □符合□不符合 |  |
| 3.4 | NOX分析仪 | *低浓度标准气检查 | NO、NO2和CO2等低标检查误差符合标准要求 | GB3847-2018之条款 B.3.4.5表B.1 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *响应时间 检查 | 高标气检查时，NOX传感器的响应时间应满足T90.NOX＜6.5s，T10.NOX＜6.7s，否则应锁止NOx排气测试功能 | GB3847-2018之条款 BB.3.1.3 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *转化炉效率 | 采用转化炉方式测量 NOx 的分析仪应进行 NO2 转换为 NO 的转化效率检查，检查方法应按照附件 AA。转化效率应不小于 90% | GB3847-2018之条款 B.3.4.4和HJ 1237-2021附录A和附件AA之条款 | □符合R不符合 |  |
| 3.5 | 发动机转速计 | 基本功能 | 转速测量响应时间能同步车辆发动机转速测量时间 | GB3847-2018之条款 B.3.2 | □符合□不符合 |  |
| 3.6 | 工控软件 | 工况时间 | 加载减速检测过程应在2min内完成，最长不能超过3min | GB3847-2018之条款 B.3.5.3 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *采样探头插深 | 加载减速测试过程中的CO2小于2%时应终止测试。 | GB3847-2018之条款 B.4.2.16 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *自由加速法 | 采用转速控制自由加速测量过程，工况测量最大转速应达到发动机额定转速，最大转速运行时间超过2s，怠速稳定时间超过10s，单个测试工况时间小于20s | GB3847-2018之条款 附录A | □符合□不符合 |  |
|  |  | *外观检查 记录 | 外观检查记录信息全面（必须包含排放控制装置信息），本地记录和报送一致且符合标准要求 | GB3847-2018之条款 5、6和附录F和HJ 1237-2021之条款的4.2.2 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *信息显示 | 至少含功率、扭矩、车速等过程曲线，但不包含排气测量过程信息 | --- | □符合□不符合 |  |
| 3.6 | 工控软件（续） | *检测数据 | 排气检验过程数据和检验结果应自动保存和记录，且本地记录与报送内容一致 | GB3847-2018之条款 B.6和附录G | □符合□不符合 |  |
|  |  | 设备日常 检查 | NOx分析仪标定、检查和底盘测功机滑行信息，烟度计检查、发动机转速计等其它信息应自动记录和上传，且本地记录与报送信息一致 | GB3847-2018之条款9和HJ 1237-2021附录A和附件AA之条款 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 速率控制 | 功率扫描过程转鼓速度大于VelMaxHP时，速度变化率小于±0.5km/h/s，转鼓速度低于VelMaxHP时，速度变化率小于±1.0km/ｈ/s。整个测试过程速度变化率均小于±2.0km/h/s | GB3847-2018之条款 B.4.2.10和B.4.2.11 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 转速监控 | 整个测试过程中发动机转速和转鼓转速的比值变化不超过±5%，最大轮边功率点的转速处于额定转速的±10%，否则应提示重新测试 | GB3847-2018之条款 B.4.6.2 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 工况测试 | 车速稳定至目标车速的±0.5%，稳定3s测量9s时间内的均值 | GB3847-2018之条款B.4.3.5和B.4.3.6 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 油门监控 | 功率扫描过程中的车速应处于连续下降状况，工况测试过程中的加载功率或扭矩应小于和接近功率扫描相应车速时的加载功率或扭矩，否则应终止测试 | GB3847-2018之条款 B.4.6.4 | □符合□不符合 |  |
|  |  | *软件功能 | 1.有否底盘测功机的各种滑行功能；2.有否NOx分析仪的单点检查、五点检查功能；3.有否烟度计滤光片检查和“0”点漂移检查功能；4.NO2如使用转化炉转化为NO，应有转化炉转化效率测试功能 | GB3847-2018之条款 附件BB相关内容及附录G之C.6.1和HJ 1237-2021附录A和附件AA之条款 | □符合□不符合 |  |
| 3.6 | 工控软件（续） | 锁止功能 | 1.系统时钟同步和修改自锁控制 2.自检不通过锁止 3.日常检查不通过锁止 | GB3847-2018之相关条款 | □符合□不符合 |  |
| 综合结论 |  | □通过 □不通过，不通过主要原因： |  |  |  |  |

说明：*为必检项，备注则说明不合格项具体内容。

核查人员（签名）：

附表4

标准物质与实际操作检查

| 序号 | 核查项目 |  | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 标准物质 | “零气”、低标气、高标气是否符合标准要求，滤光片配备是否符合标准与管理要求，是否贴有必要的标识信息，是否处于有效期内，标准物质的存放是否规范 | □符合□不符合 |  |
| 4.2 | 仪器操作与环境参数仪 | 检验员对仪器的操控是否规范、熟练，是否按管理要求及时对环境参数进行校正，环境参数仪的安装位置是否能表征测试车辆的环境状况（含仪器配备的环境参数仪和校正用常规环境参数测量仪） | □符合□不符合 |  |
| 4.3 | 外观检查 | 检验员是否认真核实车证一致，认真查找和记录车辆排放控制装置，是否对车辆的性能进行了认真预检 | □符合□不符合 |  |
| 4.4 | 采样探头 | 双排气管车辆排气测量是否使用了Y型取样管，Y型采样管是否配备有符合要求的采样气路控制开关（或快接头） | □符合□不符合 |  |
| 4.5 | - 发动机转速计 | - 发动机转速计采样探头安装是否合规范要求 | □符合□不符合 |  |
| 4.6 | - OBD检查 | - 对OBD通讯异常车辆应进行反复确认，当就绪状况超过2项不正常时应对车辆进行了必要的行驶预热后再进行检查，排气测试时应将OBD读码器连接进行测试 | □符合□不符合 |  |
| 4.7 | - 检测操作 | - 车辆操控，包括测试挡位选用、车速与发动机转速控制、油门控制等是否规范 | □符合□不符合 |  |
| 4.8 | - 重复性试验 | - 由同一驾驶员操作同一辆车在同一设备上重复试验三次，比较测量误差情况 | □符合□不符合 |  |
| 综合结论 |  | □通过 □不通过，不通过主要原因： |  |  |

核查人员（签名）：